Решение задач – ПРАКТИКУМ ТПГ на судах

2.1.1.1. См. ф-лу 2.1; 2.2 и 2.4 P = (2910 - 1160) - (235 - 115) = 1630 тонн Ответ: 1630 тонн

2.1.1.2. См. ф-лу 2.1; 2.2 и 2.4 P = (4640 - 1308) - (45+1-11-3) = 3300 тонн Ответ: 3300 тонн

2.1.1.3. См. ф-лу 2.1; 2.3 и 2.4 P = (6668 - 1860) - (2+6) = 4800 тонн Ответ: 4800 тонн

2.1.1.4. См. ф-лу 2.5 P = 8140 - 2640 - 400 = 5100 тонн Ответ: 5100 тонн

2.1.1.5. См. ф-лу 2.5 P = 4119 - 1350 - 262 = 2507 тонн Ответ: 2507 тонн

2.1.1.6. См. ф-лу 2.6 P = 5500 - 340 = 5160 тонн Ответ: 5160 тонн

2.1.1.7. См. ф-лу 2.6 P = 5500 - 240 = 5260 тонн Ответ: 5260 тонн

2.1.2.1. 1) Максимально допустимая осадка при проходе участка dmax= 3,8 – 0,4 = 3,4 м 2) Определяется весовое водоизмещение судна по табл. 2 Прил. 1 Δ = 3805 + (4000 – 3805) (3.4 – 3,26) : (3,41 – 3,26) = 3805 + 195 х 0,14 : 0,15 = 3987 т 3) По формуле 2.1, определяется количество груза, которое м. б. погружено на судно. Р =3987 – 1286 – 67 = 2634 тонн Ответ: 2634 тонн

2.1.2.2. 1) dmax= 3,75 - 0,40 = 3,35 м 2) Δ = 2511 + (2727 – 2511) (3.35 – 3,25) : (3,50 – 3,25) = 2511 + 216 х 0,1 : 0,25 = 2597 т 3) Р = 2597 – 1185 – 48 = 1364 тонн Ответ: 1364 тонн

2.1.2.3. 1) Для dmax= 3,25 м Δ= 5500 т 2) Р = 5500– 1990– 60 = 3450 тонн Ответ: 3450 тонн

2.1.2.4. 1) Для dmax= 3,45 м Δ = 4000 + (4200 – 4000) (3.45 – 3,33) : (3,47 – 3,33) = 4000 + 200 х 0,12 : 0,14 = 4000 + 171 = 4171 т 2) Р = 4171 – 1865 – 55 = 2251 тонн Ответ: 2251 тонн

2.1.2.5. 1) Для dmax= 3,50 м Δ = 4000 + (4280 – 4000) (3.50 – 3,36) : (3,58 – 3,36) = 4000 + 280 х 0,14 : 0,22 = 4000 + 178 = 4178 т 2) Р = 4178 – 1210 – 68 = 2900 тонн Ответ: 2900 тонн

2.1.2.6. 1) hфзап = 4 – 3,06 = 0,94 > 0,4 м; 2) Р = 2611 – 50 = 2561 тонн Ответ: 2561 тонн

2.1.3.1. 1) dмср = 3.8 м Δ = 3084 т; 2) Р = 3084 – 1180 – 53 = 1851 т Ответ: 1851 тонн

2.1.3.2. 1) dпср = 3.8 м Δ = 3008 т; 2) Р = 3008 – 1180 – 53 = 1775 т Ответ: 1775 тонн

2.1.3.3. 1) dмср = 3.6 м Δ = 2905 т; 2) Р = 2905 – 1045 – 60 = 1800 т Ответ: 1800 тонн

2.1.3.4. 1) dмср = 3.63 м Δ = 2932 т; 2) Р = 2932 – 1070 – 62 = 1800 т Ответ: 1800 тонн

2.1.3.5. 1) dпср = 3.63 м Δ = 2860 т; 2) Р = 2860 – 1070 – 60 = 1730 т Ответ: 1730 тонн

2.1.3.6. 1) dмср = 3.2 м Δ = 5500 т; 2) Р = 5500 – 1980 – 60 = 3460 т Ответ: 3460 тонн

2.1.3.7. 1) dмср = 3.25 м Δ = 5600 т; 2) Р = 5600 – 1980 – 70 = 3550 т Ответ: 3550 тонн

2.1.3.8. 1) dпср = 3.35 м Δ = 5650 т; 2) Р = 5650 – 1990 – 60 = 3600 т Ответ: 3600 тонн

2.2.1. 1) полезный объем всех трюмов № 1-4; ΣVi = 1100 х 0,95 + 2 х 1210 + 1200 = 4665 м3 2) Рс = 4665 : 2.2 = 2120 тонн Ответ: 2120 тонн

2.2.2. 1) ΣVi = 3150х0,82 + 3190х0,95 = 5613,5 м3 2) Рс = 5613,5 : 1,85 = 3034 < 5018 - 68 Ответ: 3034 тонн

2.2.3. 1) ΣVi = 6228х0,9 = 5605,2 м3 2) Рс = 5605,2 : 1,8 = 3114 < 5284 т Ответ: 3114 тонн

2.3.1. 1) Рс = 8090 : 2,12 = 3816 т 2) Рл = 5230 – 3816 = 1414 тонн Ответ: 1414 тонн

2.3.2. 1) Р1тр = 24,66 х 0,01(0,72 - 0,01) х 9,5 = 1,663 т 2) Rшт = 1,1 х 3 : 0,72 = 4,58 = 4 яруса 3) Nосн = 11 : 0,72 = 15,27 = 15 труб; 4) Nшт = (40 + 40) : (9,5 +0,5) = 8 штаб. 5) NТлк = 0,5 х 4 (2 х 15 – 4 + 1) х 8 = 432 труб 6) Рлк = 1,663 х 432 = 718,4 т 7) Рс = 1939,6 + 718,4 = 2658 тонн Ответ: 2658 тонн

2.3.3. 1) Р1тр = 24,66 х 0,011(0,92 - 0,011) х 10 = 2,466 т 2) Rшт = 1,1 х 3 : 0,92 = 3,58 = 3 яруса 3) Nосн= 10,87 : 0,92 = 11,81 = 11 труб; 4) Nшт = (25,3 + 25,3) : (10 +0,5) = 4,82 = 4 штабеля 5) NТлк = 0,5 х 3 (2 х 11 – 3 + 1) х 4 = 120 труб 6) Рлк = 2,466 х 120 = 295,9 т 7) Рс = 1189,1 + 295,9 = 1485 тонн Ответ: 1485 тонн

2.3.4. 1) k3 = (12.6+ 2 х 24.4): 6 = 61.4: 6 = 10.2 = 10 2) Рлк= 0.87х 0.64х 6х 10х 10.5х 2.7 = 947 т 3) Рс = 1400 + 947 = 2347 тонн < 2360 тонн Ответ: 2347 тонн

2.3.5. 1) k3 = (17.6+ 25.7) : 4 = 43.3 : 4 = 10.85 = 10 2) Рлк= 0.87х 0.64х 4х 10х 8.55х 2.7 = 514 т 3) Рс = 905 + 514 = 1419 тонн > 1289 тонн Ответ: 1289 тонн

2.3.6. 1) k2 = (17.6 + 25.7) : 3.5 = 43.3 : 3.5 = 12.37 = 12 длин 2) Nосн = 8.55 : 1.2 = 7.1= 7 пакет 3) Рлк= 0.6х 0.9х 3.5х 12х 1.2х 7х (1.2х 2) = 457 т 4) Рс = 1100+ 457 = 1557 тонн > 1280 т Ответ: 1280 тонн

2.3.7. 1) k2 = (20 + 20) : 3.0 = 40 : 3.0 = 13.33 = 13 длин 2) Nосн = 9.5 : 1.4 = 6.78= 6 пакет 3) Рлк= 0.6 х 0.9 х 3.0 х 13 х 1.4 х 6 х (1.0 х 2) = 353 т 4) Рс = 785 + 353 = 1138 тонн > (2115 – 990 – 54) = 1138 >1071 тонн Ответ: 1071 тонн

2.3.8. 1) k2 = (20 + 20) : 4 = 40 : 4 = 10 длин 2) Рлк= 0.87 х 0.64 х 4 х 10 х 9.5 х 2.7 = 571 т 3) Рс = 746 + 571 = 1317 тонн > (2602.7 - 1019.6 - 286 - 109.1) = 1317 > 1188 тонн Ответ: 1188 тонн

2.3.9. 1) 267 – 180 = 87 контейнеров 2) Рлк= 13 х 87 = 1131 тонн Ответ: 1131 тонн

3.1.1.1. 1) а) Vi1 = 1200 х 1,05 = 1260 м3; б) Vi2 = 1340 х 1,05 = 1407 м3 2) а) zg1 = 2,63+ (1260-1000)х(3,33-2,63):(1400-1000) = 2,63 + 260 х 0,70 : 400 = 2,63+0,455=3,09 м б) zg2 = 3,35+ (1407-1400) х (3,71-3,35) : (1600-1400) = 3,35 + 7 х 0,36 : 200 = 3,35+0,01 = 3,36 м 3) а) М1z = 1200х 3,09 = 3708 тм б) М2z = 1340х 3,36 = 4502 тм в) ∑Мгz = 3708+ 4502 = 8210 тм 4) zg = 8210 : (1200 + 1340) = 8210 : 2540 = 3,23 м Ответ: 3,23 м

3.1.1.2. 1) а) Vi1 = 650 х 0,7 = 455 м3; б) Vi2 = 950 х 0,7 = 665 м3 2) а) zg1 = 1,96+ (455-400)х(2,47-1,96):(600-400) = 1,96 + 55 х 0,51 : 200 = 1,96 + 0,14 = 2,10 м б) zg2 = 2,0+ (665-600)х(2,37-2,0):(800-600) = 2,0 + 65 х 0,37 : 200 = 2,0 + 0,12 = 2,12 м 3) а) М1z = 650х 2,10= 1365 тм б) М2z = 950х 2,12= 2014 тм в) ∑Мгz = 1365+2014= 3379 тм 4) zg = 3379 : (650 + 950) = 3379 : 1600 = 2,11 м Ответ: 2,11 м

3.1.1.3. 1) Vi1 = (920 ; 960 ; 1000 ; 990) х 0,49 = (451 ; 470 ; 490 ; 485) м3 2) а) zg1 = 1,45+ (451-200)х(2,34-1,45):(600-200) = 1,45+ 251х 0,89: 400 = 1,45+0,56= 2,01 м б) zg2 = 1,45+ (470-200)х(2,38-1,45):(600-200) = 1,45+ 270х 0,93: 400 = 1,45+0,63= 2,08 м в) zg3 = 1,45+ (490-200)х(2,38-1,45):(600-200) = 1,45+ 290х 0,93: 400 = 1,45+0,67= 2,12 м г) zg4 = 1,45+ (485-200)х(2,38-1,45):(600-200) = 1,45+ 285х 0,93: 400 = 1,45+0,66= 2,11 м 3) а) М1z = 920х 2,01 = 1849 тм б) М2z = 960х 2,08 = 1967 тм в) М3z = 1000х 2,12 = 2120 тм г) М4z = 990 х 2,11 = 2089 тм д) ∑Мгz = 1849 + 1967 + 2120 + 2089 = 8025 тм 4) zg = 8025 : (920 + 960 +1000 + 990) = 8025 : 3870 = 2,07 м Ответ: 2,07 м

3.1.1.4. 1) Vi1 = (620 ; 800 ; 830 ; 750) х 1,02 = (632 ; 816 ; 847 ; 765) м3 2) а) zg1 = 2,55+ (632-600)х(3,05-2,55):(800-600) = 2,55+ 32х 0,50: 200 = 2,55+0,08= 2,63 м б) zg2 = 2,81+ (816-800)х(3,05-2,81):(900-800) = 2,81+ 16х 0,24: 100 = 2,81+0,04= 2,85 м в) zg3 = 2,81+ (847-800)х(3,05-2,81):(900-800) = 2,81+ 47х 0,24: 100 = 2,81+0,11= 2,92 м г) zg4 = 2,45+ (765-600)х(2,95-2,45):(800-700) = 2,45+ 165х 0,5: 200 = 2,45+0,41= 2,86 м 3) а) М1z = 620х 2,63 = 1631 тм б) М1z = 800х 2,85 = 2280 тм в) М1z = 830х 2,92 = 2424 тм г) М1z = 750 х 2,86 = 2145 д) ∑Мгz = 1631 + 2248 + 2424 + 2145 = 8480 тм 4) zg = 8480 : (620 + 800 +830 + 750) = 8480 : 3000 = 2,82 м Ответ: 2,82 м

3.1.1.5. 1) Vi1 = (460 ; 800 ; 740) х 1,8 = (828 ; 1440 ; 1332) м3 2) а) zg1 = 3,82+ (828-800)х (3,98-3,82): (900 - 800) = 3,82+ 28 х 0,16 : 100 = 3,82+0,04= 3,86 м б) zg2 = 2,80+ (1440-900)х(4,03-2,80):(1595-900) = 2,80+ 540х 1,23: 695 = 2,80+0,96= 3,76 м в) zg3 = 2,80+ (1332-900)х(4,03-2,80):(1595-900) = 2,80+ 432х 1,23: 695 = 2,80+0,76= 3,56 м 3) а) М1z = 460 х 3,86 = 1776 тм б) М1z = 800 х 3,76 = 3008 тм в) М1z = 740 х 3,56 = 2634 тм 4) zg =∑Мгz (1849+ 3008+ 2634) : ∑Рс (460+ 800+ 740) =7418: 2000= 3,71 м Ответ: 3,71 м

3.1.1.6. 1) Vi1 = (760 ; 860 ; 840 ; 820) х 1,36 = (1034 ; 1170 ; 1142 ; 1115) м3 2) а) zg1 = 3,05+ (1034-900)х (3,52-3,05): (1100- 900) = 3,05+ 134х 0,47: 200= 3,05+ 0,31= 3,36 м б) zg2 = 2,88+ (1170-900)х (3,42-2,88): (1210- 900) = 2,88+ 270х 0,54: 310= 2,88+ 0,47= 3,35 м в) zg3 = 2,88+ (1142-900)х (3,42-2,88): (1210- 900) = 2,88+ 242х 0,54: 310= 2,88+ 0,42= 3,30 м г) zg4 = 2,92+ (1115-900)х (3,63-2,92): (1200- 900) = 2,88+ 215х 0,71: 300= 2,92+ 0,51= 3,43 м 3) а) М1z = 760 х 3,36 = 2554 тм б) М2z = 860 х 3,35 = 2881 тм в) М3z = 840 х 3,30 = 2772 тм г) М4z = 820 х 3,43 = 2813 тм д) ∑Мгz = 2554 + 2881 + 2772 + 2813 = 11020 тм 4) zg = 11020 : (760 + 860 + 840 + 820) = 11020 : 3280 = 3,36 м Ответ: 3,36 м

3.1.1.7. 1) а) h1г = 5,87 – 2.77 = 3.10 м; б) h2г = 5.87 – 1.77 = 4.10 м 2) а) zg1 = 3.10 : 2 + 0.85 = 2.40 м б) zg2 = 4.10 : 2 + 0.85 = 2.90 м 3) а) М1z = 560х 2.4 = 1344 тм б) М2z = 1040х 2.9 = 3016 тм в) ∑Мгz = 1344 + 3016 = 4360 тм 4) zg = 4360 : (560 + 1040) = 4360 : 1600 = 2.73 м Ответ: 2.73 м

3.1.2.1. zпгg = 5.94 +0.9 + 0.42 + 2.44 : 2 = 8.48 м Ответ: 8,48 м

3.1.2.2. 1) k3 = (12.6+ 24.4х2) : 4 = 15.35 = 15 2) hпг = 1425 : (0.87х 0.64х 4х 15х 10.5) = 4.06 м 3) zпгg = 6,0 + 1.78 + 4.06 : 2 = 9.81 м Ответ: 9,81 м

3.1.2.3. 1) Трюм №1: k1 =16.6: 3.5 = 4.74 = 4 k2 =8.5 : 0.92 = 9.24 = 9 2) Трюм №2: k1 = (16.6 х 2) : 3.5 = 9.48 = 9 k2 = 10.3 : 0.92 = 11.2 = 11 5) Sг = (3.5х 4х 0.92х 9) + (3.5х 9х 0.92х 11) = 434.7 м2 6) hпг = 565 : (0.6х 0.9х 434.7) = 2.4 м 7) zпгg = 5,2 + 0.9 + 0,4 + 0.02 + 2.4 : 2 = 7.72 м Ответ: 7,72 м

3.1.2.4. 1) zпгg = 6,0 + 0.8 + 0,5 + 0.02 + (1 х 2) : 2 = 8.32 м Ответ: 8,32 м

3.1.2.5. 1) hпг = 1.12 х (1 + 0.866 (3 -1) = 3.06 м; 2) Nтосн= 10.3 : 1.12 = 9.2 = 9 труб; 3) zпгg= 3.06х[9+ 2(3-1)]:[3х(9+3– 1)]= 1.12 м 4) zпгg= 5.47+0.5+0.89+1.21= 8.07 м Ответ: 8.07 м

3.2.1. 1) ∑Мгz = 600х 33.88 + 820х 15.46 + 790х (-4.18) + 730х (-23.2) = 12767 тм 2) xg = 12767 : (600 + 820 + 790 + 730) = 12767 : 2940 = 4.34 м Ответ: 4.34 м

3.2.2. 1) ∑Мгz = 595х 35.15 + 1140х 14.63 + 1190х (-10.67) = 24895 тм 2) xg = 24895 : (595 + 1140 + 1190) = 24895 : 2925 = 8.51 м Ответ: 8.51 м

3.2.3. 1) ∑Мгz = 590 х 33.7 + 780 х 15.3 + 790 х (-3.46) + 800 х (-22.65) = 10963.6 тм 2) xg = 10963.6 : (590 +780 + 790 + 800) = 10963.6 : 2960 = 3.70 м Ответ: 3.70 м

3.2.4. 1) ∑Мгz = 360 х 11.68 + 360 х (-8.94) + 360 х (-1.35) = 500.2 тм 2) xg = 500.2 : (360 + 360 + 360) = 500.2 : 1080 = 0.46 м Ответ: 0.46 м

3.2.5. 1) ∑Мгz = 1200 х 42.1 + 1350 х 20.6 + 1500 х (-1.7) + 1300 х (-23.9) = 44710 тм 2) xg = 44710 : (1200 +1350 + 1500 + 1300) = 44710 : 5350 = 8.36 м Ответ: 8.36 м

3.2.6. 1) ∑Мгz = 630 х 21.58 + 930 х (-10.82) = 3532.8 тм 2) xg = 3532.8 : (630 + 930) = 500.2 : 1560 = 2.26 м Ответ: 2.26 м

3.2.7. 1) ∑Мгz = 1150 х 17.4 + 1320 х (-9.8) = 7074 тм 2) xg = 7074 : (1150 + 1320) = 500.2 : 2470 = 2.86 м Ответ: 2.86 м

3.2.8. 1) ∑Мгz = 500 х 34.0 + 570 х 16.5 + 560 х (-1.6) + 550 х (-19.7) = 14674 тм 2) xg = 14674 : (500 +570 + 560 + 550) = 10963.6 : 2180 = 6.73 м Ответ: 6.73 м

3.2.9. 1) ∑Мгz = 530 х35.77 + 620 х16.65 + 600 х (-3.15) + 590 х (-22.68) = 14009.9 тм 2) xg = 14009.9 : (530 +620 + 600 + 590) = 14009.9 : 2340 = 5.99 м Ответ: 5.99 м

3.2.10. 1) ∑Мгz = 900 х 36 + 980 х 16 + 1050 х (-3.8) + 960 х (-23.6) = 21434 тм 2) xg = 21434 : (900 +980 + 1050 + 960) = 21434 : 3890 = 5.51 м Ответ: 5.51 м

3.2.11. 1) ∑Мгz = 600 х 20.3 + 910 х (-3.38) = 9104.2 тм 2) xg = 9104.2 : (600 + 910) = 9104.2 : 1510 = 6.03 м Ответ: 6.03 м

3.3.1. 1) Рс = Ртр + Рлк = (12х 32х 2)+(12 х 64) = 1536 т 2) Δ = 1420 + 1536 + 237 + 554 = 3747 т 3) ∑Мгx = 1420 х (-8.6) +384х 17.4 + 384х (-9.8) + 768х 3.8 + 237х13.5 + 554х 5.2 = - 294.9 тм 4) xg = (-294.9): 3747 = (-0.08) м 5) ∑Мгz = 1420х 4.94+ 384х 3.6+ 384х 3.6+ 768х 10+ 237х 3.39 + + 554х 1.0 = 18817 тм 6) zg = 18817 : 3747 = 5.02 м Ответ: xg = - 0.08 м; zg = 5.02 м

3.3.2. 1) Δ = 2655 + 2350 + 1480 + 495 = 6980 т 2) ∑Мгx = 2655 х (-11.29) + 2350 х 12.3+ 1480 х 8.45 + 495 х (-44.1) = - 10393.45 тм 3) xg = (-10393.45) : 6980 = (-1.49) м 4) ∑Мгz = 2655 х 5.6 +2350 х 4.05+ 1480 х 9.16 + 49 х 2.34= 39100.6 тм 5) zg = 39100.6 : 6980 = 5.60 м Ответ: xg = - 1.49 м; zg = 5.60 м

3.3.3. 1) Δ = 1019.6+ 529+543+ 109.1+ 335= 2535.7 т 2) ∑Мгx = 1019.6 х (-2.98) + 529х 21.58 + 543х (-10.8) + 109.1х (-21.3) + 335х (-11.18) = - 3556.12 тм 3) xg = (-3556.12) : 2535.7 = (-1.40) 4) ∑Мгz = 1019.6 х 3.91 + 529х 3.48 + 543х 3.43 + 109.1х 2.47 + 335х 1.05 = 8311.28 тм 5) zg = 8311.28 : 2535.7 = 3.278 = 3.28 м Ответ: xg = - 1.4 м; zg = 3.28 м

3.3.4. 1) Δ = 1019.6+ 630+930+ 59 = 2638.6 2) ∑Мгx = 1019.6 х (-2.98) + 630х 21.58 + 930х (-10.82) + 59х (-6.22) = 127.41 тм 3) xg =127.41: 2638.6 = 0.05 м 4) ∑Мгz = 1019.6 х 3.91 + 630х 2.35 + 930х 2.3 + 59х 2.42 = 7748.92 тм 5) zg =7748.92 : 2638.6 = 2.94 м Ответ: xg = 0.05 м; zg = 2.94 м

3.3.5. 1) Δ = 1420+ 1280+ 1270+ 237 = 4207 т 2) ∑Мгx = 1420х (-8.6) + 1280х 17.4 + 1270х (-9.8) + 237х 13.5 = 813.5 3) xg =813.5 : 4207 = 0.19 т 4) ∑Мгz = 1420х 4.94 + 1280х 3.8 + 1270х 3.8 + 237х 3.48 = 17529.56 тм 5) zg = 17529.56 : 4207 = 4.167 = 4.17 м Ответ: xg = 0.19 м; zg = 4.17 м

3.3.6. 1) Δ = 1284+ 600+ 826+ 780+ 153+ 60+ 12 = 3715 т 2) ∑Мгx = 1284х 0.6 + 600х 25.8+ 826х х 0.5+780х (-18.6)+153х (-25.3)+60х (-23.4)+12х (-30) = - 3454.1 тм 3) xg = (3454,1):3715 = - 0.93 м 4) ∑Мгz = 1284х 4.5 + 600х 3.4 + 826х 3.4+ 780х 3.4 + 153х 1.6 + 60х 4.2 + 12х 5.6 = 13842.4 тм 5) zg = 13842.4 : 3715 = 4.167 = 3.726 = 3.73 м Ответ: xg = - 0.93 м; zg = 3.73 м

3.4.1.1. а) определяется: по таблицам 2, 13 и 8 Приложения 1 - соответственно водоизмещение и площадь парусности судна, величину давления ветра и z, по формуле 3.18 - плечо парусности. 1) Для dср= 4,23 м находится Vв = 3805 + [(4894-3805)х (4,23-4,0) : (5,0 – 4,0)] = = 3805 + (1089 х 0.23 : 1) = 3805 + 250 = 4055,5 тонн, отсюда Δ = 1,025 х 4055,5 = 4157 тонн 2) Аv = 600 + [(410 - 600) х (4,23 - 2,0) : (4,4 - 2,0)] = 600 + [(-190) х 2.23:2.4)] = 600 +(-176,5) = = 423.5 м2; 3) z =423.5: (2х81.2) = 2.61 м; 4) рv = 254 + [(267-254) х (2,61-2,5) : (3-2,5) = 254 + (13 х 0.11 : 0.5) = = 254 + 3 = 257 кгс/м2; б) 1) Мс = 0.42 х 4157 = 1746 т∙м; 2) Мv = 0.001х 257 х 423.5 х2.61 = 284 т∙м; в) по ф-ле 3,15 определяется К = 1746 : 284 = 6.15 = 6.2 Ответ: 6.2

3.4.1.2. 1) z = 911: (2 х 135) = 3.37 м; 2) рv = 267 + [(278 - 267) х (3,37 – 3,0) : (3,5 – 3,0)] = 267 + (11 х 0.37 : 0.5) = 267 + 8 = 275 кгс/м2; 3) Мс = 0,24 х 7412 = 1779 т∙м; 4) Мv = 0.001х 275 х 911 х 3.37 = 844 т∙м; 5) К = 1779 : 844 = 2.1 Ответ: 2.1

3.4.1.3. 1) z =496: (2х77.7) = 3.19 м; 2) рv = [(278 - 267) х (3,19 – 3,0) : (3,5 – 3,0)] = 267 + (11 х 0.19 : 0.5) = 267 + 4 = 271 кгс/м2; 3) Мс = 0.34 х 2900 = 986 т∙м; 4) Мv = 0.001х 271 х 496 х 3.2 = 430 т∙м; 5) К = 986 : 430 = 2.3 Ответ: 2.3

3.4.1.4. 1) Аv = 737,6 + [(538.7 - 737.6) х (3,53 - 2,0) : (3,6 - 2,0)] = 538,7 + [(-198,9) х 1.53 : 1.6)] = 737,6 + (-190,2) = 547.4 м2; 2) z =547.4: (2 х 122) = 2.24 м; 2) рv = 237 + (254-237) х (2,24-2,0) : (2,5-2,0) = 237 + (17 х 0.24 : 0.5) = 237+ 8.2 = 245.2 кгс/м2; 3) Мс = 0.46 х 6000 = 2760 т∙м; 4) Мv = 0.001 х 245.2 х 547.4 х 2.24 = 301 т∙м; 5) К = 2760 : 301 = 9.2 Ответ: 9.2

3.4.2.1. 1) h = 5.92 - 2.71 – 0.02 = 3.19 м Ответ: 3.19 м

3.4.2.2. 1) h = 5.01 - 3.34 – 0.0 = 1.67 м Ответ: 1.67 м

3.4.2.3. 1) Zg = 11641 : 3366.8 = 3.46 м; 2) Перейти с Δ на Vв, тогда Vв = 3366,8 : 1,025 = 3284,7 т, Zm = 6,2 + [(3284,7 – 3274) х (6.09 - 6.2) : (3484 - 3274)] = 6,2 + [10,7 х (- 0,11) : 200] = = 6,2 + (-0,01) = 6,19 м; 3) h = Zg - Zm = 6.19 – 3.46 - 0.01 = 2.72 м Ответ: 2.72 м

3.4.2.4. 1) Zm = 7.78 + [(6400 - 6000) : (7.57 - 7.78) = (6127,3 : х)] = 7.78 + [127.3х 0.21: 400] = 7.78 + (- 0.07) = 7.71 2) h = Zg - Zm = 7.71 - 3.1 = 4.61 м Ответ: 4.61 м

3.4.3.1. Ответ: ℓmax = 2,08 м; Θv ˃ 50˚ 0; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. ℓф; 0; 1.36; 2.718; 3.607; 4.068; 4.287; 4.194; нет. sin Θ; 0; 0.174; 0.342; 0.5; 0.643; 0.766; 0.866; 0.940. zg sin Θ; 0; 0.539; 1.060; 1.550; 1.993; 2.375; 2.685; 2.914. ℓст; 0; 0.821; 1.658; 2.057; 2.075; 1.912; 1.509; 0.

3.4.3.2. Ответ: ℓmax = 0,26 м; Θv ˂ 50˚ 0; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. ℓф; 0; 1.0; 2.02; 2.86; 3.51; 3.93; 4.11; 4.12. sin Θ; 0; 0.174; 0.342; 0.5; 0.643; 0.766; 0.866; 0.940. zg sin Θ; 0; 0.90; 1.78; 2.6; 3.34; 3.98; 4.50; 4.89. ℓст; 0; 0.1; 0.24; 0.26; 0.17; - 0.05; - 0.40; - 0,77.

3.4.3.3. Ответ: ℓmax = 1,58 м; Θv ˃ 50˚ 0; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. ℓф; 0; 1.1; 2.18; 3.16; 3.83; 4.24; 4.34; 4.29. sin Θ; 0; 0.174; 0.342; 0.5; 0.643; 0.766; 0.866; 0.940. zg sin Θ; 0; 0.61; 1.20; 1.75; 2.25; 2.68; 3.03; 3.29. ℓст; 0; 0.49; 0.98; 1.41; 1.58; 1.56; 1.31; 1,0.

3.4.3.4. Ответ: ℓmax = 1,39 м; Θv ˃ 50˚ 0; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. ℓф; 0; 1.02; 2.03; 2.90; 3.59; 3.96; 4.09; 4.05. sin Θ; 0; 0.174; 0.342; 0.5; 0.643; 0.766; 0.866; 0.940. zg sin Θ; 0; 0.60; 1.17; 1.72; 2.21; 2.63; 2.97; 3.22. ℓст; 0; 0.42; 0.86; 1.19; 1.39; 1.33; 1.12; 0,82.

3.4.3.5. Ответ: ℓmax = 1,01 м; Θv ˃ 50˚ 0; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. ℓф; 0; 1.02; 2.05; 2.93; 3.59; 3.94; 4.06; 4.01. sin Θ; 0; 0.174; 0.342; 0.5; 0.643; 0.766; 0.866; 0.940. zg sin Θ; 0; 0.70; 1.37; 2.01; 2.58; 3.08; 3.48; 3.78. ℓст; 0; 0.32; 0.67; 0.92; 1.01; 0.86; 0.58; 0,23.

3.4.3.6. Ответ: ℓmax = 0,64 м; Θv ˃ 50˚ 0; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. ℓф; 0; 0.90; 1.83; 2.71; 3.36; 3.77; 3.94; 3.93. sin Θ; 0; 0.174; 0.342; 0.5; 0.643; 0.766; 0.866; 0.940. zg sin Θ; 0; 0.73; 1.44; 2.11; 2.71; 3.23; 3.65; 3.97. ℓст; 0; 0.17; 0.39; 0.60; 0.64; 0.54; 0.29; - 0,04.

3.4.3.7. Ответ: ℓmax = 0,11 м; Θv = 50˚ 0; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. ℓф; 0; 0.87; 1.75; 2.57; 3.24; 3.76; 4.09; 4.21. sin Θ; 0; 0.174; 0.342; 0.5; 0.643; 0.766; 0.866; 0.940. zg sin Θ; 0; 0.85; 1.68; 2,46; 3.16; 3.76; 4.25; 4.61. ℓст; 0; 0.02; 0.07; 0.11; 0.08; 0.0; - 0.16; - 0,4.

3.4.4.1. 1) используя табл. 2 Прил. 1 первоначально определяется водоизмещение судна проекта № 2-85 в пресной воде на осадку 4,0 м: Vв = 2732 + [(2927 - 2732) х (4,0 - 3,88) : (4.12 - 3.88)] = = 2732 + (195 х 0.12 : 0.24)= 2732 + 97,5 = 2829,5 т, затем Δ = 2829,5 х 1,025 = 2900 т 2) Zg = Мz/ Δ = 11551.5 : 2900 = 3.98 м 3) по табл. 3 Прил. 1 через Vв находится Zm = 5.0 м; 4) h = Zm - Zg = 5.0 – 3.98 = 1.02 м 5) применяя таблицы 9-12 Прил. 1 находим значение амплитуды качки. • а) √h/B =√1.02 : 11.95 = 1.01 : 11.95 = 0.0845 б) Y =25.4 + (27.6 - 25.4) х 0.45 = 26.4 • б) B/ dсср = 11.95 : 4.0 = 2.99 Х1= 0.90 • в) СВ = 0.764 Х2= 0.98 • г) Аk/LB = 14 : (77.65 х11.95) = 0.015 х 100 = 1.5% k = 0.95 • Θm = 26.4 х 0.90 х 0.98 х 0.95 = 22.12 = 22 град Ответ: 22 град.

3.4.4.2. 1) используя табл. 2 Прил. 1 первоначально определяется водоизмещение судна проекта № 787 в пресной воде на осадку 4,0 м: Vв = 3031 + [(3424 - 3031) х (4,0 - 3,85) : (4.3 - 3.85)] = = 3031 + (393 х 0.15 : 0.45) = 3031 + 131 = 3162 т, затем Δ = 3162 х 1,025 = 3241 т 2) Zg = Мz/ Δ = 8932.5 : 3241 = 2.756 3) по табл. 3 Прил. 1 через Vв находится Zm = 4,94 + [(3162 - 3031) х (4,86 - 4,94) : (3424 - 3031)] = 4,94 + [131 х (-0.08) : 393] = 4.94 = (- 0.03) = 4.93 м 4) h = 4.93 – 2.76 = 2.17 м 5) • а) √h/B =√2.17 : 11.25 = 1.47 : 11.25 = 0.1309 Y = 32 • а) B/ dсср = 11.25 : 4.0 = 2.81 Х1 = 0.93 • а) СВ = 0.854 Х2= 0.98 • а) Аk/LB = 11 : (80.15 х 11.25) = 0.0122 х 100 = 1.22% б) К=0.97 • Θm = 32 х 0.93 х 0.98 х 0.97 = 28.29 = 28 град Ответ: 28 град.

3.4.4.3. • а) √h/B =√1.06 : 13.0 = 1.03 : 13 = 0.0792 Y = 25.2 • а) B/ dсср = 13 : 3.56 : 1.010 = 3.62 Х1=0.98 • а) СВ = 0.832 Х2= 0.98 • а) Аk/LB = 20 : (110 х 13) = 0.01399 х 100 = 1.4% б) К= 0.956 • Θm = 25.2 х 0.98 х 0.98 х 0.956 = 23.13 = 23 град Ответ: 23 град.

3.4.4.4. • а) √h/B =√1.0 : 13.0 = 1.0 : 13 = 0.0769 Y = 24.6 • а) B/ dсср = 13 : 3.5 : 1.015 = 3.66 Х1= 0.98 • а) СВ = 0.818 Х2=0.98 • а) Аk/LB = 22 : (107.5 х 13) = 0.01574 х 100 = 1.57% б) К=0.94 • Θm = 24.6 х 0.98 х 0.98 х 0.94 = 22.21 = 22 град Ответ: 22 град.

4.1.1.1. По ф-ле 4.2: dсср = (3,7 - 0.04) : 1,022 = 3,58 м Ответ: 3,58 м

4.1.1.2. По ф-ле 4.1: dпср = (3,4 – 0,02) х 1,008 = 3.407 = 3.41 м Ответ: 3,41 м

4.1.1.3. По ф-ле 4.3: ∂dср = 5200 х (1,015-1,0) : 100 :12,4 : 1,0 = 0,06 м Ответ: 0,06 м

4.1.1.4. Используя ф-лу 4.1: ∂dср = (3,15 х 1,010) - 3,15 = 0,03 м Ответ: 0,03 м

4.1.1.5. По ф-ле 4.2: dсср = (3,52 - 0,04) : 1,020 = 3,41 м Ответ: 3,41 м

4.1.1.6. Используя ф-лу 4.1: dпср = (3,82 х 1,007) = 3,85 > (4,0 - 0,20) = 3,80 м Ответ: да

4.1.1.7. По ф-ле 4.2: dсср = 3,50 : 1,006 = 3,48 м Ответ: 3,48 м

4.1.2.1. 1) dн = 4.27 + (-0.21) х (0.5х84.9 -2.24) : 84.9 = 4.17 м 2) dк = 4.27 - (-0.2 1) х (0.5х84.9 +2.24) : 84.9 = 4.38 м Ответ: dн = 4.17 м; dк = 4.38 м

4.1.2.2. 1) dн = 4.0 + (-0.36) х (0.5х77.65 -1.77) : 77.65 = 3.83 м 2) dк = 4.0 - (-0.36) х (0.5х77.65 +1.77) : 77.65 = 4.19 м Ответ: dн = 3.83 м; dк = 4.19 м

4.1.2.3. 1) dпср = 3.41 + [(4051 - 4000) х (3,56 - 3,41) : (4195 - 4000)] = 3.41 + (51 х 0,15 : 195) = 3,41 +0,04 = 3,45 м; 2) xf = (-1,53) +{(4051- 4000) х [(-1,53)-(-1,57) ] : (4195 - 4000)} = (-1,53) + (51х 0,04 : 195) = = (-1,53) + 0,01= - 1.52м 3) dн = 3.45 + [(-0.2) х (0.5 х 107.5 – (-1.52))] : 107.5 = 3.35 м 4) dк = 3.45– [(-0.2) х (0.5 х 107.5 + (-1.52)] : 107.5 = 3.55 м Ответ: dн = 3.35 м; dк = 3.55 м

4.1.2.4. 1) dпср = 3.25 + [(5892 - 5500) х (3,53 - 3,25) : (6000 - 5500)] = 3.25 + (392 х 0,28 : 500) = 3,25 +0,22 = 3,47 м; 2) xf = (-1,64) +{(5892-5500) х [(-1,76)-(-1,64)] : (6000-5500)} = (-1,64) + [392 х (-0,12) : 500] = = (-1,64) + (-0,09)= - 1.73 м 3) dн = 3.47 + [(-0.12) х (0.5х125.15 –(-1.73))] :125.15 = 3.41 м 4) dк = 3.47– [(-0.12)х(0.5х125.15 +(-1.73)] : 125.15 = 3.53 м Ответ: dн = 3.41 м; dк = 3.53 м

4.1.2.5. 1) Для применения табл. 2 необходимо перейти на водоизмещение в пресной воде: Vв = 4820 : 1,015 = 4749 т, отсюда dпср = 3.78 + [(4749 - 4600) х (4,09 - 3,78) : (5025 - 4600)] = = 3.78 + (149 х 0,31 : 425) = 3,78 +0,11 = 3,89 м; следовательно dсср = 3,89 м (для Δ = 4820 т) 2) В табл. 5 входить со значением Δ = 4820 т, отсюда xf = - 0.82+{(4820-4600) х [(-1,01)- -(-0,82)] : (5025-4600)} = (-0,82) + [220 х (-0,19) : 425] = (-0,82) + (-0,10)= - 0.92 м 3) dн = 3.89 + [(-0.3) х (0.5х109.11 - (-0.92))] : 109.11 = 3.74 м 4) dк = 3.89 – [(-0.3) х (0.5х109.11 +(-0.92))] : 109.11 = 4.04 м Ответ: dн = 3.74 м; dк = 4.04 м

4.1.2.6. 1) По ф-ле 4.1: dпср =3.5 х 1.006 = 3.52 м; 2) По табл. 2 ∆ = 4000 + [(4280 – 4000) х х (3,52 - 3,36) : (3,58 - 3,36)] = 4000 + (280 х 0,16 : 0,22) = 4000 + 204 = 4204 т 2) По табл. 5 xf = - 0.91+ {(4204 - 4000) х [-0,98 – (-0,91)] : (4280 - 4200)} = - 0.91+ [204 х (- 0.07) : 280] = - 0.91+ (-0.05) = - 0.96 м 3) dн = 3.52 + [(-0.26) х (0.5х110.52 –(-0.96))] : 110.52 = 3.39 м 4) dк = 3.52 – [(-0.26) х (0.5х110.52 +(-0.96))] : 110.52 = 3.63 м Ответ: dн = 3.39 м; dк = 3.63 м

4.1.2.7. 1) Для табл. 2 перейти на объемное водоизмещение: Vв = 2994,6 : 1,025 = 2921,6 т, Отсюда: dсср = 3,0 + [(2921,6 – 2762) х (3,3 - 3,0) : (3066 - 2762)] = 3,0 + (159,6 х 0,3 : 304) = 3,0 + 0,16 = 3.16 м; 2) dн = 3.16 + [(-0.16) х (0.5 х 84.9 - 1.65)] : 84.9 = 3.08 м; 3) dк= 3.16 – [(-0.16) х (0.5 х 84.9 + 1.65)] : 84.9 = 3.24 м Ответ: dн = 3.08 м; dк = 3.24 м

4.1.2.8. 1) Для табл. 2 перейти на объемное водоизмещение: Vв = 3211 : 1,010 = 3179,2 т, Отсюда: dсср = 3,85 + [(3179,2 – 3031) х (4,3 - 3,85) : (3424 - 3031)] = 3,85 + (148,2 х 0,45 : 393) = = 3,85 + 0,17 = 4.02 м; 2) По табл. 5 xf = 2.01+ {(3211 - 3031) х [2,25 – (2,01)] : (3424 - 3031)} = 2.01+ (180 х 0.24 : 393) = 2.01+ 0.11 = 2.21 м 5) dн = 4.02 + (-0.1) х (0.5 х 77.6 - 2.21) : 77.6 = 4.02 + (-0,05) = 3,97 м 6) dк = 4.02 - (-0.1) х (0.5 х 77.6 + 2.21) : 77.6 = 4.02 – (-0,05) = 4,07 м Ответ: dн = 3.97 м; dк = 4.07 м

4.1.2.9. 1) По ф-ле 4.1: dпср = 3.39 х 1.025 = 3.47 м; 2) По табл. 2 ∆ = 2341 + [(2537 – 2341) х х (3,47 - 3,39) : (3,63 - 3,39)] = 2341 + (196 х 0,08 : 0,24) = 2341 + 65 = 2406 т 3) По табл. 5: xf = - 1,07 + (2406 - 2341) х (-1,35 - (-1,07) : (2537 - 2341) = = -1,07+ [65 х (-0,28) : 196]= -1,07 + (- 0,09) = -1,16 м 4) dн = 3.47 + (- 0.2) х (0.5 х 77,65 - (-1,16) : 77,65 = 3,47 + (-0,10) = 3,37 м 5) dк = 3.47 - (- 0.2) х (0.5 х 77,65 + (-1,16) : 77,65 = 3,47 - (-0,10) = 3,57 м Ответ: dн = 3.37 м; dк = 3.57 м

4.1.3.1. 1) ∂dср = 192 : 12.8 = 15 см Ответ: 15 см

4.1.3.2. 1) Р = 10.5 х 10 = 105 т; 2) ∂dср = 105 : 11.6 = 9 см Ответ: 9 см

4.1.3.3. 1) По табл. 2: dпср = 4.0 + [(4210 - 3805) х (5,0 - 4,0) : (4894 - 3805)] = = 4.0 + (405 х 1,0 : 1089) = 4.0 + 0,37 = 4,37 м 2) ∂dср = 4.37 – 4.0 = 0.37 м Ответ: 0,37 м

4.1.3.4. 1) По табл. 2: dпср = 3.64 + [(4312,5 - 4293) х (3,75 - 3,64) : (4429 - 4293)] = = 3.64 + (19,5 х 0,11 : 136) = 3.64 + 0,02 = 3,66 м 2) ∂dср = 3.66 – 3.40 = 0.26 м Ответ: 0,26 м

4.1.3.5. 1 вариант расчета: 1) По табл. 2 при Δ1 = 3060 т: dпср = 3,85 + [(3060 – 3031) х (4,3 - 3,85) : (3424 - 3031)] = = 3,85 + (29 х 0,45 : 393) = 3,85 + 0,033 = 3.88(32) м; 2) Δ2 = Δ1 + 205 = 3060 + 205 = 3265 т 3) По табл. 2 при Δ2 = 3265 т: dпср = 3,85 + [(3265 – 3031) х (4,3 - 3,85) : (3424 - 3031)] = = 3,85 + (234 х 0,45 : 393) = 3,85 + 0,268 = 4.11(79) м; 4) ∂dср = 4.11(79) – 3.88(32) = 0.23 м II вариант расчета: 1) По табл. 7 при Δ = 3060 т: q = 9,0 т/см; 2) ∂dср = 205 : 9,0 = 0,23 м Ответ: 0,23 м

4.1.4.1. 1) 5х 2.5 = 12.5 т; 2) 3х 2.5 = 7.5 т; 3) 12.5 + 7.5 = 20 т; 4) 20: 10 = 2 см Ответ: 2 см

4.1.4.2. 1) 76 – 58 = 18 т 2) 24 – 16 = 8 т 3) 18 + 8 = 26 т 4) 26 : 13 = 2 см Ответ: 2 см 2й вар-т: 1) 76 + 24 = 100 2) 58 +16 = 74 т 3) 100 - 74 = 26 т 4) 26 : 13 = 2 см

4.1.4.3. 1) определить рс за весь путь следования: рс = (4.5+2.5) х165 : 24 = 48 т 2) из табл. 2 Прил. 1: ∆ = 4000 + (280 х 0.17: 0.22) = 4000 + 216 = 4216 т 3) найти ∆ к моменту подхода к лимитирующему участку: ∆ = 4216 - 48 = 4168 т 4) из табл. 2 Прил. 1: dпср = 3.36 + (168 х 0.22 : 280) = 3.36 + 0.13= 3.49 м 5) изменение средней осадки судна 3.53 – 3.49 = 0.04 м = 4 см Ответ: 4 см

4.1.4.4. 1) dпср = 3.25+ [(5857-5500) х (3,53-3,25) : (6000-5500)] = 3.25+ (357 х 0.28 : 500) = = 3.25 + 0.20 = 3.45 м; 2) dпср = 3.25+ [(5820 - 5500) х (3,53 - 3,25) : (6000 - 5500)] = = 3.25+ (320 х 0.28 : 500) = 3.25 + 0.18 = 3.43 м; 3) 3.45 – 3.43 = 0.02 м Ответ: 2 см

4.1.4.5. 1) Из табл.2 для ∆= 4200 т: dпср= 3.47 м; 2) 4200 + 35 = 4235 т; 3) Из табл.2 для ∆= 4235 т: dпср = 3.47+ [(4235 - 4200) х (3,63 - 3,47) : (4400 - 4200)] = 3.47+ (35 х 0.16 : 200) = = 3.47 + 0.03 = 3.50 м; 4) 3.50 – 3.47 = 0.03 м Ответ: 3 см

4.2.1.1. 1) ψ = 3.2 - 3.35 = - 0.15 м Ответ: - 0,15 м

4.2.1.2. 1) ψ = 3.65 - 3.64 = 0.01 м Ответ: 0,01 м

4.2.1.3. 1) ψ = 4.0 - 4.15 = - 0.15 х 2 = - 0.3 м Ответ: - 0,3 м

4.2.1.4. 1) ψ = 1.6 - 2.6 = - 1.0 х 2 = - 2.0 м Ответ: - 2,0 м

4.2.1.5. 1) ψ = 3900 х [(-0.56) - (-0.13)] : (100 х 67,1) = - 0.2499 = - 0.25 м Ответ: - 0,25 м

4.2.1.6. 1) ψ = 2984 х [(-1.27) - 0.3)] : (100 х 57,5) = - 0.814 = - 0.81 Ответ: - 0,81 м

4.2.1.7. 1) ∆ = 2337 + 1990 + 109 = 4436 т; 2) ψ = 4436 х [(-1.87) - (-0.28)] : (100 х 166) = -0.4248 м Ответ: - 0,42 м

4.2.1.8. 1) ∆= 1538 + 1045 + 317 = 2900 т; 2) Табл.4: xс = 0.25 + [(2900 - 2732) х (0,1 - 0,25) : : (2927 - 2732)] = 0.25 + [168 х (-0.15) : 195] = 0.25 + (-0.129) = 0.121; 3) Табл. 6: M1см = 42.2+ [(2900 - 2732) х (43,9 - 42,2) : (2927 - 2732)] = = 42.2+ (168 х 1.7 : 195) = 42.2 + 1.46 = 43.66 т/см; 4) ψ = 2900 х [(-0.9) – 0.121) ] : (100 х 43.66) = - 0.678 = -0.68 м Ответ: - 0,68 м

4.2.2.1. 1) Mизт = 24 х (-44.2) = - 1060.8 тм; 2) Mизв = 14 х (-27.3) = - 382.2 тм; 3) ∂ ψ = ∑Mизх/100 M1см = (-1060.8) + (-382.2) : (100 х 180) = 0.08 м Ответ: 0,08 м

4.2.2.2. 1) Mизт = (4.5х4.4+0.5х0.4)х(-25.90)= -518 тм; 2) Mизв = (2.х4.4+2х0.4)х(-20.5)= -196,8 тм 3) ∂ ψ = ∑Mизх/100 M1см = (-518) +(-196.8) : (100 х 104) = - 0.07 м Ответ: 0,07 м

4.2.2.3. 1) ∑Mизх = 20 х 19.8 + 12 х 5.5 = 462 тм; 2) ∂ ψ = - 462 : (100 х 115.5) = - 0.04 м Ответ: - 0,04 м

4.2.3.1. 1) ∂ ψ = 20 х 33.88 : (100 х 96.8) = 0.07 м Ответ: 0.07 м

4.2.3.2. 1) ∂ ψ = 37.5 х (-23.2) : (100 х 96.8) = - 0.09 м Ответ: - 0.09 м

4.2.3.3. 1) ∂ ψ = -150 х 14.63 : (100 х 104.5) = 0.21 м Ответ: - 0,21 м

4.2.3.4. 1) 60 х 36 + 60 х 16 + 120 х (-3.8) + 90 х (-23.6) = 540 тм 2) ∂ ψ = - 540 : (100х180) = - 0.03 м Ответ: - 0,03 м

4.2.3.5. 1) Mизх = 30 х [(-22.68) - 35.77]= -1753.5 тм; 2) ∂ ψ = -1753.5 : (100 х 103.1) = - 0.17 м Перемещение груза в корму - изменение ψ отрицательное (-0.17) Ответ: - 0,17 м

4.2.3.6. 1) Mиз1х = 20х (-23.2)- 20х33.88= -1141.6 тм; 2) Mиз2х = 30х (-4.18) - 30х 15.46= -587.4 тм 3) ∂ ψ = (-1141.6) + (-587.4) : (100х 96.2) = - 0.1797 м = - 0.18 м Ответ: - 0,18 м

4.2.3.7. 1) Mизх = 0.06 х (100 х 56.30 = 337.8 т.м 2) P = 337.8 : [10.52 – (-2.4)] = 26,1 =26 т Ответ: 26 т

5.1.1. 1) Найти общую грузовместимость судна: W = 1028 + 1377 + 1382 + 964 = 4751 м3 2) P1 = 3200х1028:4751 = 692 т: P2 = 3200х1377:4751 = 927 т; P3 = 3200х1382:4751 = 931 т; P4 = 3200 х 964 : 4751 = 649 т Ответ: 692 т: 927 т; 931 т; 649 т

5.1.2. По ф-ле 5.2 1) V1 = 520х1.46 = 759 м3; V2 = 950х1.46 = 1387 м3; V3 =963х1.46 = 1406 м3; V4 = 520х1.46 = 759 м3 Ответ: 759 м3; 1387 м3; 1406 м3; 759 м3

5.1.3. 1) Количество груза по трюмам: P1 = 850 : 1.25 = 680 т; P1 = 1540 : 1.25 = 1232 т; P1 = 1480 : 1.25 = 1184 т; 2) Pc = 680 + 1232 + 1184 = 3096 т Ответ: 3096 т

5.2.1.1. 1) k1 = 830 : 874 = 0,95; 2) k2 = 1530 : 1595 = 0,96; 3) k3 = 1500 : 1595 = 0,94 Ответ: №1 - 0,95; №2 - 0,96; №3 - 0,94

5.2.1.2. 1) k1 = 1600 х 1,16 : 2211 = 0,84; 2) k2 = 2100 х 1,16 : 2872 = 0,85; 3) k3 = 1900 х 1,16 : 2748 = 0,8 Ответ: №1 - 0,84; №2 - 0,85; №3 - 0,80

5.2.1.3. 1) Vг = 2520:6х (4х1,2х0,8) =1612,8 м3; 2) k = 1612,8 : 3240 = 0,5 Ответ: 0,5

5.2.2.1. 1) Pc = (464+510+520+500+760) = 2754 т; 2) kгп = 2754:(3225–165) = 0,9 Ответ: 0,9

5.2.2.2. 1) Pc = (241+430+420+400) = 1491 т; 2) kгп = 1491: (3159,5–177,5) = 0,5 Ответ: 0,5

5.2.2.3. 1) Pc = (920 :1,45 + 1120:1,45 + 1124:1,45 + 1041:1,45) = 634,5+772,4+775,1+718 = 2900 т Pc (2й вар-т) = (920+1120+1124+1041) : 1,45 = 4205:1,45 = 2900 т 2) 2900 : (3139 – 149) = 0,97 Ответ: 0,97

5.2.3.1. 1) kвп = 169,7 : 222 = 0,764 ≈ 0,76 Ответ: 0,76

5.2.3.2. 1) kл = (138 + 168 + 168) : ( 180 + 380 + 216) = 474 : 776 = 0,61 Ответ: 0,61

5.2.3.3. 1) kл = (11,6 + 23 + 24) х 10,13 : (14,2 + 25 + 25) х 10,13 = 593,6 : 650,3 = 0,91 Ответ: Трюмное судно открытого типа – трюм типа II

5.2.4.1. 1) Vг = 1050 : 1,2 х (0,2 х 0,2 х 4) = 140 м3; 2) kу = 1350 : 140 = 9,6 Ответ: 9,6

5.2.4.2. 1) nг = 1015:7 = 145 рул.; 2) Vгм = 3,14х(1,2:2)х1,25 = 1,41 м3; 3) Vг = 1,41х145= 204,88 м3 4) kу = 1380 : 204,88 = 6,736 ≈ 6,7 Ответ: 6,7

5.2.4.3. 1) V1г = (4 х 1 х 0,5) х 200 = 400 м3; 2) V2г = [3,14 х (1,2 : 2)2 х 1,25] х 100 = 141 м3; 3) V3г = 3,14 х (0,5 : 2) х 3 х 350 = 206 м3; 4) kу = 6230 : (400 + 141 + 206) = 6230 : 747 = = 8,34 ≈ 8,3 Ответ: 8,3

5.3.1. 1) q1 = 752,5 : 181 = 4,15 < 5,3 2) q2 = 1500 : 267 = 5,62 > 5,3 3) q3 = 285 : [(16,82 + 24.66) х 8,2 ] = 0,84 < 1,75 Ответ: нет

5.3.2. 1) q1 = 700 : 233 = 3,0 < 8,1 2) q2 = 1800 : 254 = 7,1 < 8,1 3) q3 = 1200 : 273 = 4,4 < 8,1 4) q4 = 1025 : 254 = 4,0 < 8,1 Ответ: да

5.3.3. 1) q1 = 1500:233= 6,44 < 8,1 2) q2 = 1700:254= 6,7 < 8,1 3) q3 = 300:599,4 = 0,5 > 0,2 Ответ: нет

5.4.1.1. 1) (658, 896, 1015, 595) : 7т = (94, 128, 145, 85) 2) 11.4 : 1.2 = 9.5 = 9 3) (17.4, 21.8, 15.3) : 1.2м = 14,5 (14); 18.16 (18); 12.75 (12) 4) Проверка: 9х14 = 126 > 94; 9х18=162 > 128; 9х18=162 > 145; 9х12=108 > 85; Вывод: рулоны будут размещены в 1 ряд. 5) трюм №1: а) (9 + 8) х 5 + 9 = 94, т.е 11 рядов б) 0.04 х 0.15 х 2 х 11.4 х 11 = 1.505 м3 6) трюм №2: а) (9 + 8) х 7 + 9 = 128, т.е. 15 рядов б) 0.04 х 0.15 х 2 х 11.4 х 15 = 2.052 м3 7) трюм №3: а) (9 + 8) х 8 + 9 = 145, т.е. 17 рядов б) 0.04 х 0.15 х 2 х 11.4 х 17 = 2.326 м3 8) трюм №4: а) (9 + 8) х 5 = 85, т.е. 10 рядов б) 0.04 х 0.15 х 2 х 11.4 х 10 = 1.368 м3 9) 1.505+ 2.052+ 2.326+ 1.368 = 7.251 10) 7.251х 1.05 = 7.61 м3 = 7.6 м3 Ответ: 7.6 м3

5.4.1.2. 1) 1760 : 8 = 220 пак. 2) 8.6 : 2 = 4.3 = 4 3) 44.85 : 4 = 11,21 (11); 4) 220 : (4 х 11) = 5 рядов 5) 0.04 х 0.04 х 2 х 8.6 х 11 = 0.303 м3 6) 0.303 х 5 = 1.51 м3 7) 1.51х 1.02 = 1.54 м3 Ответ: 1.54 м3

5.4.1.3. 1) (576, 864, 792, 720) : 1.1т = (524, 786, 720, 655) пакетов. 2) 12.84: 1,1= 11,6 (11 рядов по ширине) 3) 18: 1.0 = 18 ; 17.4 : 1.0 = 17.4 (17) - по длине 4) 11 х 18 = 198 пак. 11 х 17 = 187 пак. К-во пакетов в нижнем ряду трюма 5) 18 : (0,12 + 0,2) = 56,25 (56); 17,4 : (0,12 + 0,2) = 54,375 (54) К-во досок в трюме 6) (56 х 3 + 54) х (12,84 х 0,12 х 0,01) = 222 х 0,0153 = 3,4 7) 3,4 х 1.02 = 3,5 м3 Ответ: 3,5 м3

5.4.1.4. 1) 11: 5.2 = 2,11 (2) 2) 2800 – (720 х 3) = 640 т 3) 640 :10 = 64 сл. 720 :10 = 72 сл. 4) (20.72- 2.5) : 2 = 9; 64: (9х2) =3.56 5) 19.82 : 2 = 9; 72 : (9х2) = 4 6 ) 19.6: 2 х 2 = 18; 72: 18 = 4 7) 0.05х0.05х11х2х9х3х4 = 5.94; 8) 9х0,56 = 5 8) 0.05х0.05х11х2х5х1х1 = 0,275 9) (5,94 + 0,275) х 1,02 = 6.215 х 1, 02 = 6,3 м3 Ответ: 6,3 м3

5.4.1.5. 1) 0.025 х 0.08 х 4 х (14.2 + 25 + 25) = 0.5136 х 1.03 = 0.529 = 0.53 м3 Ответ: 0,53 м3

5.4.1.6. 1) 1440 : 5 = 288 заг.; 1680 : 5 = 336 заг. 2) (45,6 - 7,2): (6 +0,2) = 6,2 = 6 44,4 : (6 +0,2) =7,16 = 7 3) 12,2 : (0,203) = 60 4) 288 : 60 = 4,8 = 5 р. 5) 336 : 60 = 5,6 = 6 р. 6) 0,05 х 0,05 х 12,2 х 3 х (5 + 6) = 1,001 х 1, 02 = 1,02 м3 = 1,0 м3 Ответ: 1.0 м3

5.4.1.7. 1) 18,2 : (0,12 + 0,2) = 56,87 = 57 рядов 2) 20,6 : 0,32 = 64,37 = 64 ряда 3) 19,3 : 0,32 = =60,3 = 60 рядов 4) 0,015 х 0,12 х 11,2 х (57 + 64 + 60) = 3,65 м3 Ответ: 3,65 м3

5.4.1.8. 1) 0,08 х 0,15 х 5 х (8,5 + 10,3 + 10,3) = 1,746 х 1,04 = 1,815 = 1,8 м3 Ответ: 1,8 м3

5.4.1.9. 1) 0,08 х 0,15 х 5 х 8,4 х 3 = 1,512 х 1,02 = 1,54 = 1,54 м3 Ответ: 1,54 м3

5.4.2.1. 1) максимальная рабочая нагрузка (SWL): SWL= 30 : 3 = 10 тс х 9,8 = 98 кН; 2) из табл. 1 Прил. 8 находим, что для рабочей нагрузки 98 кН достаточно иметь стальной трос МГ 140 кгс/мм2 Ø=15 мм по ГОСТ 2688-80 /2/. Ответ: МГ-140 Ø=15 мм ГОСТ 2688-80

5.4.2.2. 1) по табл. 1 Прил. 8 для троса Ø= 21,5 мм МГ 160 кгс/ мм2 по ГОСТ 3079-88 находим разрывное усилие 208,5 кН 2) суммарное усилие в штабеле BL = 210 тс х 9,8 = 2058 кН. 3) по ф-ле 5.9 кол-во найтовов: 2058 : 208,5 = 9,87 ед. ≈ 10 (найтовов) Ответ: 10

5.4.2.3. 1) по ф-ле 5.11 определить усилие, возникающее в найтове (стальном тросе), условно принимая массу грузового места за усилия, действующие по вертикальной оси; (34 – 0,4 х 45) : (cos 60 + 0,4 sin 60) = 16 : (05 + 0,35) = 18,8 тс 2) по ф-ле 5.10 определить безопасную рабочую нагрузку, выбрав из таблиц 1 и 2 Приложения 8 значения BL и kпр SWL = 0,33 BL; kпр = 3; BL= 142 : 9,8 = 14,5 тс 3) по ф-ле 5.9 N = 18,8 : (0,33 х 14,5) = 3,92 = 4 Ответ: 4

5.4.2.4. 1) по ф-ле 5.11 определить усилие, возникающее в одном найтове, условно принимая массу грузового места за усилия, действующие по вертикальной оси; (260 – 0,5 х 300) : (cos 45 + 0,5 sin 45) = 110 : (0,7 + 0,35) = 104,8 тс 2) по ф-ле 5.9 определить к-во найтовов с одного борта, выбрав из таблиц 1 и 2 Прил. 8 значения BL и kпр. kпр = 3; BL= 208 : 9,8 = 21,2 тс; N = 104,8 : 21,2 = 4,94 = 5 Ответ: 5

5.4.2.5. 1) (275 – 0,4 х 250) : (cos 60 + 0,4 sin 60) = 175 : (05 + 0,35) = 205,9 тс 2) по ф-ле 5.9 определить к-во найтовов с одного борта, выбрав из таблиц 1 и 2 Прил. 8 значения BL и kпр : kпр = 3; BL= 222,5 : 9,8 = 22,7 тс; N = 205,9 : 22,7 = 9,07 = 10 Ответ: 10

5.4.2.6. 1) по ф-ле 5.11 определить усилие, возникающее в найтове (стальном тросе), условно принимая массу грузового места за усилия, действующие по вертикальной оси; (32 – 0,15 х 30) : (cos 45 + 0,15 sin 45) = 27,5 : (0,7 + 0,1) = 34,4 тс 2) по ф-ле 5.10 определить безопасную рабочую нагрузку, выбрав из таблиц 1 и 2 Прил. 8 значения BL и kпр . SWL = 0,33 BL; kпр = 3; BL= 121 : 9,8 = 12,3 тс 3) по ф-ле 5.9 определить к-во необходимых найтовов с одного борта N = 34,4 : (0,33 х 12,3) = 34,4 : 4,06 = 8,47 = 9 Ответ: 9

5.4.2.7. 1) по табл. 1 Прил. 8 для троса диаметром 21,5 мм маркировочной группы 170 кгс/ мм2 по ГОСТ 2688-80 находим разрывное усилие 267 кН 2) определяем BL, возникающее в штабеле палубного груза, в кН: BL= 270 тс х 9,8 = 2646 кН 3) по ф-ле 5.9 вычисляем к-во найтовов: 2646 : 267 = 9,91 ед. ≈ 10 найтовов Ответ: 10

5.5.1.1. Ответ: 1 – «Вдали от …»

5.5.1.2. Ответ: 2 – «Отдельно от …..»

5.5.1.3. Ответ: 1 – «Вдали от …»

5.5.1.4. Ответ: 1 – «Вдали от …»

5.5.1.5. Ответ: 1 – «Вдали от …»

5.5.2.1. Ответ: Не совместимы

5.5.2.2. Ответ: Совместимость возможна

5.5.2.3. Ответ: Совместимы

6.1. Ответ: 1) 2.2- №ООН 1951 2) 2.1- №ООН 1978 3) 5.1 - №ООН 1486

6.2. Ответ: 1) 9 - №ООН 2590 2) 3 - №ООН 1268 3) 6.1 - №ООН 1700

6.3. Ответ: 1) 4.2- №ООН 1374 2) 4.1- №ООН 1350 3) 6.1 - №ООН 2777

6.4. Ответ: 1) 4.2- №ООН 1381 2) 4.1- №ООН 3360 3) 3 - №ООН 1272

6.5. Ответ: 1) F-C, S-V 2) F-A, S-I 3) F-A, S-G

6.6. Ответ: 1) F-A, S-G 2) F-D, S-U 3) F-A, S-A

6.7. Ответ: 1) F-E, S-E 2) F-A, S- J 3) F-A, S- Q

6.8. Ответ: 1) F-A, S-J 2) F-E, S-E 3) F-A, S-A

6.9. Ответ: 1) 4.1 2) 6.1 3) 3

6.10. Ответ: 1) 4.2 2) 8 3) 6.1

6.11. Ответ: 1) 6.1 2) 3 3) 8

6.12. Ответ: 1) РР 2) PP 3) Р

6.13. Ответ: 1) Р 2) РР 3) Р

6.14. Ответ: 1) Р 2) РР 3) Р

6.15. Ответ: 1) А 2) 10 3) Е

6.16. Ответ: 1) 07 2) А 3) Е

6.17. Ответ: 1) Е 2) В 3) D

6.18. Ответ: 1) вдали от ЖП 2) отдельно от кислот 3) отдельно от класса 4.1.

6.19. Ответ: 1) вдали от ЖП; отдельно от кислот 2) вдали от ЖП 3) отдельно от п/кл. 5.1

6.20. Ответ: 1) вдали от ЖП 2) отдельно от кл. 3 3) вдали от кислот и щелочей

6.21. Ответ: 1) II 2) III 3) I

6.22. Ответ: 1) III 2) II 3) I

6.23. Ответ: 1) I 2) III 3) II

6.24. Ответ: 1) 5 л 2) 1 кг 3) нет

6.25. Ответ: 1) 5 кг 2) 5 л 3) нет

6.26. Ответ: 1) 1 кг 2) нет 3) 5 л

6.27. Ответ: 1) сера 2) пропан 3) масло хвойное

7.1.1. 1) Wф = 100х (95-86) : 95= 9.47% 2) Wф = 100х (88-80) : 88= 9.09% 3) Wф = 100х (102-92): 102= 9.80% 4) (9.47+ 9.09+ 9.80): 3= 9.45= 9.5% Ответ: 9,5 %

7.1.2. 1) Рф = 5000 : (100+7) х (100+6.7) = 4986 2) 5000-4986 = 14 т Ответ: 14 т

7.1.3. 1) Рф = 2960 х (100+5) : (100+6) = 2932 2) 2960-2932 = 28 т Ответ: 28 т

7.1.4. 1) Рф = 2500 : (100-15.8) х (100- 17) = 2464 2) 2500 -2464 = 36 т Ответ: 36 т

7.1.5. 1) Рн = 4300 х (100-14) : (100- 12) = 4202 2) 4300-4202 = 98 т Ответ: 98 т

7.2.1. Из Прил. №7 определяем на пересечении 70% и 15 град. = 9.6 град Ответ: 9,6 град

7.2.2. Из Прил. №7 определяем на пересечении 90% и 20 град. = 18.3 град Ответ: 18,3 град

7.2.3. 1) по Прил. 7 определить точку росы трюмного воздуха: τ т.в. = +8,7ºС 2) по ф-ле 7.1.: Θг = +7,3 ºС 3) tгр ≥ τт.в, значит по 1-му условию вентилирование трюма возможно. Ответ: возможна

7.2.4. 1) по Прил.7 определить точку росы . τт.в = +20,4ºС τн.в = +17,6ºС 2) Сравнить : tгр < τт.в , следовательно, возможно выпадение конденсата на груз. 3) Сравнить точку росы трюмного и наружного воздуха: τн.в < τт.в 4) Найти температурный запас груза : Θг = tгр - τн.в = 20ºС, - 17,6ºС = + 2,4ºС 5) τн.в < τт.в По 4 условию вентиляция наружным воздухом необходима. Ответ: необходима

7.2.5. 1) по Прил.11 определяем точку росы воздуха. τт.в = +17,4ºС τн.в = +12,3ºС 2) Сравниваем: tгр > τт.в, следовательно, выпадения конденсата на груз нет. 3) Сравниваем точку росы трюмного и наружного воздуха: τн.в < τт.в 4) Находим температурный запас груза: Θг = tгр - τт.в = 20ºС - 12,3ºС = + 7,7ºС 5) τн.в < τт.в , по 2-му условию вентиляция целесообразна Ответ: целесообразна

7.2.6. 1) по Прил. 7 определяем точку росы трюм. и нар. воздуха. τт.в = +12,6ºС τн.в = +9,1ºС 2) Сравниваем температуру груза с точкой росы трюмного воздуха: tгр > τт.в , следовательно, выпадение конденсата на груз нет. 3) Сравниваем точку росы трюмного и наружного воздуха: τн.в < τт.в 4) Находим Θг по отношению к наружному воздуху: Θг = tгр - τт.в = 16,4ºС, - 17,4ºС = + 2,6ºС 5) tгр ≥ τт.в , значит по 1-му условию вентилирование трюма возможно Ответ: возможна

7.2.7. 1) по Прил. 11 определяем точку росы воздуха. τт.в = +11,5ºС τн.в = +13,3ºС 2) Сравниваем: tгр < τт.в , следовательно, есть возможность выпадения конденсата на груз. 3) Сравниваем точку росы трюмного и наружного воздуха: τн.в > τт.в 4) Находим Θг по отношению к наружному воздуху: Θг = tгр - τ τт.в = 8ºС - 13,3ºС = - 5,3ºС 5) Температурный запас груза отрицательный, а точка росы наружного воздуха больше точки росы трюмного воздуха, поэтому вентилировать грузовые трюма наружным воздухом нельзя. Ответ: вентилировать нельзя